PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

OBRA DE

REPARACIÓN DE LA RED HORIZONTAL DE

SANEAMIENTO DE INMUEBLE

EMPLAZAMIENTO:

[[DIRECCION_OBRA]]

PROMOTOR:

[[PROMOTOR_NOMBRE]]

CONTRATISTA:

[[EMPRESA_CONTRATISTA]]

MADRID, [[MES_PLAN]] [[AÑO_PLAN]]

# INDICE

INDICE	2

A. MEMORIA INFORMATIVA	3

1. Objeto del Plan de Seguridad y Salud.	3

2. Datos de la Obra y Antecedentes	4

3. Descripción de la obra y problemática de su entorno	5

B. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	7

1. Acondicionemiento de la zona de trabajo.	7

2. Demoliciones	7

3. Movimiento de Tierras	8

4. Red Horizontal de Saneamiento	14

5. Instalaciones provisionales de obra	13

6. Maquinaria	14

7. Medios Auxiliares	15

C.ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	24

1. Modalidad de Organización Preventiva	16

2. Recursos humanos para la prevención	17

3. Vigilancia de salud	19

4. Primeros auxilios y asistencia sanitaria	20

5. Formación e información de los trabajadores	21

6. Prevención de riesgos de daños a terceros	22

7. Documentación sobre seguridad a disponer en la obra	22

8. Documentación de máquinas y equipos de trabajo	23

D. MEDICIONES Y PRESUPUESTO	25

E. PLIEGO DE CONDICIONES	28

1.  CONDICIONES DE INDOLE LEGAL.	28

2.  CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.	31

3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA	32

4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.	36

F. ANEXOS AL PLAN	37

# A. MEMORIA INFORMATIVA

## 1. Objeto del Plan de Seguridad y Salud.

ACOMETIDAS EUROPA por encargo de la propiedad del edificio sito en la calle Princesa  n.º 72 de Madrid, redacta el presente Plan de Seguridad y Salud que, coherente con el proyecto y partiendo del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y adoptado a su propio sistema constructivo, permite desarrollar los citados trabajos en las debidas condiciones preventivas en la obra.

Este Plan de Seguridad y Salud se someterá a la aprobación del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en caso de no ser necesaria su designación, de la dirección facultativa de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

## PROMOTOR

## Nombre: [[PROMOTOR_NOMBRE]]

## CIF: [[PROMOTOR_CIF]]

## Dirección: [[PROMOTOR_DIRECCION]]

## Teléfono: [[PROMOTOR_TELEFONO]]

## CONTRATISTA

## Empresa: [[EMPRESA_CONTRATISTA]]

## CIF: [[CIF_EMPRESA]]

## Dirección: [[DIRECCION_EMPRESA]]

## Teléfono: [[TELEFONO_EMPRESA]]

## AUTOR DEL PLAN

## Empresa: [[AUTOR_PLAN]]

## CIF/DNI: [[DNI_AUTOR_PLAN]]

## COORDINADOR DE SEGURIDAD

## [[COORDINADOR_SEGURIDAD]]

## 2. Datos de la Obra y Antecedentes

- EMPLAZAMIENTO

[[DIRECCION_OBRA]]

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

[[NOMBRE_OBRA]]

PRESUPUESTO ESTIMADO

[[PRESUPUESTO_EJECUCION_MATERIAL]]

PLAZO DE EJECUCIÓN

[[PLAZO_EJECUCION]]

NÚMERO ESTIMADO DE TRABAJADORES

[[NUMERO_MAX_TRABAJADORES]]

ACCESOS A LA OBRA

[[ACCESO_OBRA]].

- LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO EN CASO DE ACCIDENTE

Centro:

[[CENTRO_ASISTENCIAL]]

Dirección:

[[DIRECCION_CENTRO_MEDICO]]

Teléfono:

[[TELEFONO_CENTRO_MEDICO]]

Plano de localización:

[[PLANO_CENTRO_MEDICO]]

- OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS

Emergencias:

Emergencias: Teléfono 112

Información Toxicológica: Teléfono 915 620 420

Bomberos: Teléfono 080

Policía Local: Teléfono 092

Guardia Civil: Teléfono 062

Policía Nacional: Teléfono 091

Protección Civil: Teléfono 006

SAMUR: 062

MUTUA: FREMAP

## - INSTALACIONES SANITARIAS

En este centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos y portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de la persona mas capacitada designada por la empresa.

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.

Como mínimo para realizar la obra de la acometida de saneamiento se deberá prever las instalaciones siguientes:

Dotación del aseo.

El aseo será uno que ceda la propiedad con inodoro lavabo, espejo, papel higiénico, jabón, toalla, agua y desagüe.

Dotación del vestuario

Los vestuarios se situarán en un cuarto cedido por la propiedad del inmueble. Su superficie será de 6 m². con unas perchas para poder colgar la ropa, y unas sillas para poder dejar sus enseres.

## 3. Descripción de la obra y problemática de su entorno

[[DESCRIPCION_TECNICA_OBRA]]

B. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Acondicionamiento de la zona de trabajo

De manera previa al inicio de las obras se protegerá y señalizará si fuera necesario la zona de trabajo con elementos como vallas metálicas, cintas plásticas de color rojo, etc.

La obra de mantendrá limpia y ordenada. El acopio de materiales no impedirá la circulación y se apilarán cuando las características del material lo permita y la estructura que lo sustente también.

Las comidas se efectuarán fuera de la obra.

Cuando se finalice la jornada laboral se limitara el acceso a la planta donde se efectúen las zanjas, para evitar las caidas.

- Demoliciones

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Se va a proceder a la demolición, para proceder a su reconstrucción, de las arquetas de saneamiento que se encuentran dispuestas en el sótano -4 del garaje del inmueble.

Se va a proceder a la demolición, para proceder a su reconstrucción, de las tuberías de saneamiento en mal estado, dispuestas en la planta-4 del sótano garaje del inmueble.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

- Caídas en altura

- Generación de polvo

- Explosiones e incendios

- Deslizamientos y/o desprendimientos de tierras

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:

Está prohibida la presencia de personal en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos.

PROTECCIONES PERSONALES:

- Casco Homologado

- Mono de trabajo

- Traje de agua

- Botas de goma

PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Delimitación perimetral de los trabajos de manera que se impida el acceso de cualquier persona ajena a la obra, incluso después de la jornada laboral.

- No se sobrecargarán las inmediaciones de la excavación.

- Se inspeccionarán dos veces al día el frente  y los paramentos verticales de cada excavación. Si hubiere riesgos de desprendimiento se comunicará al encargado que dará orden de sanear la zona y proceder a su entibación y apuntalamiento en su caso.

- Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno. Unas redes tensas sobre los taludes cumplirán con este fin al retener embolsado los desprendimientos en primera fase.

- Los tendidos de instalaciones estarán perfectamente ubicados y señalizados, requiriendo la pertinente información a las compañías suministradoras si fuere necesario.

- No se apilarán materiales en la zona de tránsito.

- El tráfico de máquinas se señalizará de manera visible.

- Se regarán los tajos y cajas de camiones para evitar polvaredas.

- Se prohibirá la presencia de personal en la inmediaciones de las máquinas durante su trabajo y las maniobras de la maquinaría serán dirigidas por personal distinto del conductor.

3.  Movimiento de tierras

A) Los trabajos a realizar para la colocación de las nuevas tuberías que discurren por el subsuelo del edificio, y que recogen las aguas pluviales y residenciales de todas las dependencias del inmueble se efectuarán mediante excavación en zanja.

Se excavará mediante zanjeo a una profundidad variable entre 50 cm. y 100 cm. para la colocación de las nuevas tuberías.

B) RIESGOS MÁS FRECUENTES

  - Sepultamientos de personas.

  - Asfixia por trabajos en espacios confinados.

  - Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.

  - Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria.

  - Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

  - Caída de objetos y/o de máquinas.

  - Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

  - Generación de polvo.

  - Cuerpos extraños en ojos.

  - Ruidos, explosiones e incendios.

  - Deslizamientos y desprendimientos de tierras.

  - Aplastamientos.

  - Atrapamientos.

  - Sobreesfuerzos.

  - Desprendimientos de material dentro del radio de acción de las máquinas.

  - Pisada sobre objetos punzantes.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

  - Las paredes de la excavación de los pozos y galerías, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia.

  - Los pozos estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del personal a su interior.

- Las rampas de acceso, serán estables y con talud adecuado. Las rampas estarán señalizadas con STOP, limitación de velocidad y pendiente.

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública.

- Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre trabajadores será de 1 m.

  - Se regarán frecuentemente los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

  - No apilar materiales en la zona de tránsito.

  - La altura de corte de la excavación realizada por la pala mecánica, no rebasará más de 1 m. la máxima altura de ataque de la excavación.

- Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo y las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.

  - Las tierras para su evacuación a vertedero se realizara mediante contenedores ubicados en la calzada de la vía pública y alejados lo necesario para evitar presiones sobre la calzada que pudieran provocar derrumbamientos en la galería y/o los pozos.

  - Es imprescindible cuidar los caminos cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos.

  - Se evitarán sobrecargas excesivas a menos de tres metros del borde de la excavación.

- Se prohíbe la estancia de personal en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos.

  - No entrar bajo ningún concepto en recinto confinado a efectuar un trabajo si no se dispone de la correspondiente autorización de trabajos especiales(ver NTP 562)

  - Verificar que la Autorización está perfectamente cumplimentada. En ella debe constar que se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar un accidente, tanto por parte de las personas responsables de  la instalación como por las de mantenimiento, al igual que las condiciones de seguridad en que debe realizarse.

- Medir y evaluar la atmósfera interior con instrumentos adecuados para determinar la concentración de oxigeno, sustancias tóxicas o sustancias inflamables. En el caso de detectar niveles peligrosos, antes de acceder al recinto, se deberá realizar ventilación, limpieza o purgado de la atmósfera.

  - Asegurar de nuevo que el nivel de oxígeno es suficiente en el momento de entrar en el recinto confinado mediante un equipo de medición portátil de lectura directa. Si el nivel de oxígeno es inferior al 18%, se deberá realizar el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos. El aire contiene cerca de un 21% de oxígeno y por debajo del 18% pueden empezar síntomas de asfixia.

  - Realizar mediciones continuas desde el exterior mientras haya personas en el interior del recinto, ya que las condiciones pueden variar. Por ejemplo, se pueden generar nuevos contaminantes debido a los trabajos realizados.

  - Comprobar que los equipos de protección personal responden a las necesidades del tipo de de trabajo (arnés de seguridad, equipos de protección respiratoria, longitud de la cuerda de sujeción exterior, ropa y calzado, etc.) y están en buenas condiciones de uso.

  - Colocar, obligatoriamente, la señalización indicada (“ peligro en instalaciones" o " equipos fuera de servicio") en el exterior del espacio confinado y próximo de la boca de entrada, para informar de forma clara y permanente de que se están realizando trabajos en el interior.

  - Establecer, obligatoriamente, una vigilancia continuada desde el exterior mientras se realizan las operaciones de trabajo. El equipo designado debe estar formado para actuar ante una emergencia (primeros auxilios) y conocer, exactamente, en qué caso se puede efectuar el rescate o se debe recurrir a otras ayudas (bomberos, policías, etc.). Siempre hay que disponer de un teléfono móvil o radioteléfono para poder comunicarse.

  - Asegurar la propia seguridad antes de intentar el rescate de una persona accidentada que esté inconsciente por asfixia o por intoxicación aguda (equipos de protección respiratorios, aviso a centrales de socorro, control externo del salvamento...)

  - Planificar el método de rescate más adecuado a cada situación antes de  iniciar el trabajo y disponer de sistemas que faciliten la recuperación de las personas accidentadas (dispositivos de salvamento mediante izado, elementos de amarre, dispositivos retráctiles,...)

  - Establecer sistemas de comunicación oral o visual continua entre las personas que trabajen en el interior y las que estén el exterior, mediante emisores-receptores o señales convenidas.

D) PROTECCIONES PERSONALES

  - Casco homologado.

  - Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.

  - Empleo de arnés de seguridad, por las personas que estén realizando la excavación y sujeto a el una cuerda de poliamida lo suficientemente resistente, la cual a su vez estará anclada por el otro extremo a algún elemento exterior no móvil, que no sea la maquinaria de obra. La misión de esta cuerda es poder localizar y extraer, a la mayor brevedad posible al operario que está unido a ella, en caso de sepultamiento parcial o total del mismo, a causa del derrumbamiento de tierras o materiales de obra en el interior de la galería o pozos.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS

  - Los pozos deberán estar protegidos con barandillas metálicas homologadas ancladas unas a otras mediante elementos de cierre. En ellas se colocaran las señales necesarias de aviso de peligro de las obras que se están realizando y la prohibición del acceso de personas ajenas a la misma.

  - La protección contra caída a los fosos de personas se realizará mediante vallas de limitación y protección. Correcta conservación de barandilla situada en la coronación de los pozos (0,90 m. de altura)

  - Señalización y ordenación del tráfico de vehículos de forma visible y sencilla.

  - Colocación de escaleras de mano metálicas de acceso a los pozos las cuales sobresalgan como mínimo 1m por encima de la rasante del solado del portal de la finca.

  - El frente y paramentos laterales de cada excavación serán inspeccionados como mínimo desveces durante la jornada por el vigilante de seguridad. En caso de existir riesgo de desprendimiento lo comunicará al encargado  dará orden de sanear la zona por parte del personal capacitado y proceder a su entibación y apuntalamiento.

  - Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno. Redes tensas sobre los taludes actuarán con este fin al retener embolsado los desprendimientos en primera fase actuando como avisadores.

  - Antes de iniciar cualquier trabajo, se procederá a la delimitación perimetral del mismo, señalándola de tal forma que impida el paso a cualquier persona ajena a la obra, incluso durante las horas en que no se trabaja.

  - Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, se emplearán sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.

  - La protección contra caída a los fosos de vehículos se realizará mediante topes de desplazamiento de vehículos.

  - Las entibaciones urgentes se ejecutarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia.

  - Los taludes de la excavación deben ser apuntalados revestidos cuando la pendiente exceda la relación siguiente, siempre que no existe orden expresa de la Dirección Facultativa de la Obra para actuar de otra forma:

1:1 en terreno movedizo o desmoronable.

1:2 en terreno baldo pero resistente.

1:3 en terreno muy compacto.

  - Los pozos y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal a su interior.

  - Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.

4. Red horizontal de saneamiento

- Descripción de los trabajos.

El sistema constructivo a emplear se basa en la colocación de las nuevas tuberías de PVC corrugado con una rigidez circunferencial SN4,  y que recogen las aguas pluviales y residenciales de todas las dependencias del inmueble, apoyadas sobre una cama de apoyo de material granular.

Seguidamente se realizará el relleno de la zanja compactando por tongadas sucesivas, en las primeras tongadas, hasta unos 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo, se empleará relleno seleccionado, con un tamaño máximo recomendado de 2 cm., colocándose en tongadas de pequeño espesor, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 % del Proctor Normal. En las restantes se podrá emplear relleno adecuado, con un tamaño máximo recomendado de 15 cm., y se alcanzará un grado de compactación del 100 % del Proctor Normal. La pendiente del colector será siempre descendente hacia la red de alcantarillado y con una pendiente, general uniforme, del 3%.

Las arquetas de saneamiento, del inmueble que se encuentran en mal estado se demolerán y se reconstruirán con fábrica de ladrillo de medio pie de espesor; se realizará el enfoscado, bruñido e impermeabilización de todos sus paramentos interiores, así como la construcción de la solera de hormigón en su base para apoyo de canaleta de PVC. Se colocarán en las arquetas que sean necesarias sus correspondientes tapas de registro, de las medidas necesarias, de hierro y provistas de cerco y contracerco de fundición dúctil.

El pozo de saneamiento general del edifico será reconstruida su base mediante construcción de la solera de hormigón en su base para apoyo de canaleta de pvc y colocación de su tapa de registro de hierro.

B) Riesgos más frecuentes.

- Quemaduras.

- Heridas y cortes en manos y pies.

- Caída de personas.

C) Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Guantes de seguridad.

- Traje de agua

- Calzado de seguridad

- Arnés

- Gafas de protección ocular

D) Protecciones colectivas

- Orden y limpieza en la zona de trabajo

- Las bocas de las arquetas se mantendrán tapadas hasta su cierre definitivo.

- Se realizarán mediciones de niveles de oxígeno periódicamente.

5. Instalaciones provisionales y circulación de personas ajenas a la obra

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las inmediaciones de la obra:

1. Para la protección de las personas que transiten por las cercanías de la excavación del pozo de arranque,  se preverá el montaje de una valla metálica tipo Ayuntamiento, colocada en su perímetro. La ubicación del pozo de arranque, con sus cotas, se grafía en los planos del Proyecto de Ejecución y en el Plan de Seguridad y Salud.

2. Si fuese necesario ocupar la acera durante el acopio de material en la obra, mientras dure la maniobra de descarga de materiales, se canalizará el tránsito de los peatones por el exterior de la acera, con protección a base de vallas metálicas de separación de áreas y se colocarán señales de tráfico que avisen a los automovilistas de la situación de peligro.

- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Previa petición de suministro a la propiedad, indicando el punto de enganche para el suministro de energía, se procederá a la toma de corriente eléctrica.

Todos los conductores empleados estarán aislados para una tensión de 1.000 v.

A.-RIESGOS MÁS FRECUENTES.

-Electrocuciones por mal estado de los cuadros.

-Corte de cables con maquinaria de OP por no estar convenientemente señalizados o protegidos.

-Derivaciones de los cuadros por no estar debidamente puestos a tierra.

B.-NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.

-Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos de medida.

-Los conductores si van por el suelo, no serán pisados, ni se colocarán materiales encima de ellos; al atravesar zonas de paso estarán convenientemente protegidos.

-Los aparatos portátiles a emplear, serán estancos al agua y estarán aislados.

-Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura.

-Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2,50 m. del piso; las que se puedan alcanzar fácilmente, estarán protegidas con una cubierta resistente.

-Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.

-Se sustituirán rápidamente las mangueras que presenten algún defecto en la capa de aislamiento.

C.-PROTECCIONES PERSONALES.

-Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso.

-Guantes aislantes.

-Comprobar la tensión.

-Herramientas manuales con aislamiento.

-Botas aislante, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.

-Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

D.-PROTECCIONES COLECTIVAS.

-Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros, distribuidores, etc.

- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Se tomará de la toma de agua de la obra y también del grifo más cercano al lugar de los trabajos.

## 6. Maquinaria.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS MANUALES

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo-azulejo y rozadora.

Riesgos más frecuentes:

- Descargas eléctricas.

- Proyección de partículas.

- Caídas de altura.

- Ambiente ruidoso.

- Generación de polvos.

- Explosiones e incendios.

- Cortes en extremidades.

Normas básicas de seguridad:

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.

- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de  emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.

- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

Protecciones colectivas:

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.

- Los huecos estarán protegidos con barandillas.

## 7. Medios Auxiliares.

A) DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES

Los medio auxiliares más empleados son los siguientes:

- Escaleras de mano metálicas para trabajos en altura para descender desde el nivel de rasante al pozo de registro general.

B) RIESGOS MÁS FRECUENTES

Escaleras de mano metálicas.

- Caídas de niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Escaleras de mano metálicas.

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.

- Estarán fuera de las zonas de paso.

- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños soldados.

- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en pie elementos que impidan el desplazamiento.

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.

- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.

- Se prohíben manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.

- Nunca se efectuará trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivalen a estar separadas de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

- Tendrán una longitud tal que sobresalgan un metro como mínimo del plano donde desembarquen

D) PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Zapatos con suela antideslizantes.

# C. ORGANIZACIÓN DE LA  PREVENCIÓN EN CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

## 1. Modalidad de Organización Preventiva

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado.

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

Recurriendo a un servicio de prevención ajeno

La empresa Acometidas Europa, S.L. ha concertado con el servicio de prevención ajeno:

- HAYA SERVICIOS DE PREVENCION, S.L.; Especialidades Seguridad, Higiene Industria, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la Salud.

El citado servicio de prevención ajeno realizará las intervenciones relativas a los diversos aspectos que acapara la gestión de la prevención en la empresa contratista, en los términos siguientes:

- Formación e información de los trabajadores sobre los riesgos derivados de las condiciones de trabajo

- Información sobre la utilización de los equipos de trabajo: OBRA

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.

## 2. Recursos humanos para la prevención

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado.

En cumplimiento del artículo 9 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se procede al nombramiento de los trabajadores siguientes, encargados de llevar a cabo la planificación preventiva de la obra:

Encargado de Obra :

Las atribuciones, características, garantías, deberes y funciones vienen definidas por el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y por el artículo 13 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

2.1. Presencia de los recursos preventivos y unidades de obra donde son necesarios

Solamente el o los contratistas deberán cumplimentar lo establecido en este apartado.

Necesidad de Presencia de los Recursos Preventivos.

Según la Ley 54/2003, la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el Real Decreto 1627/97.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las actividades y procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario.

Capacitación del Recurso Preventivo

Podemos entender como capacidad suficiente, del recurso preventivo, la capacitación en términos generales que garantice el desempeño correcto de las funciones de vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y la eficacia de éstas, que son las exclusivamente definidas y establecidas por la Ley 54/2003.

Así pues, a la vista de esta definición y de las funciones y competencias asignadas al recurso preventivo, podemos dar un perfil profesional mínimo:

a) Conocimientos (constructivos):

Deberán poseer conocimientos generales tanto de edificación como de procedimientos constructivos, de utilización de máquinas y equipos de obra, etc.

b) Experiencia:

Sin olvidar la experiencia en organización de tajos de obra, deberán tener experiencia en obra, aunque operativa, de planificación y de carácter documental.

c) Formación preventiva:

Deberá estar en posesión al menos de la formación correspondiente a las funciones de nivel básico, pero sin olvidar que este requisito es una condición mínima, pudiendo exigirse formación preventiva de mayor nivel (nivel medio o incluso superior) cuando se efectúen actividades de coordinación de actividades preventivas en el caso, por ejemplo, de concurrencia entre empresas subcontratistas y trabajadores autónomos del contratista.

Medios Necesarios

Deberán disponer de los medios necesarios. Esto supone que deberá tener dotación suficiente, empezando por local, mobiliario y demás elementos necesarios.

Permanencia en el centro de trabajo

Deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

2.2. Procedimiento Operativo del Recurso Preventivo

En el Plan de Seguridad y Salud no sólo se identifica cuándo es necesaria la presencia del recurso preventivo, sino que se indica qué es lo que se debe hacer, vigilar y controlar en cada unidad de obra (partiendo de las unidades de obra contempladas en el Plan de Seguridad y Salud, en las que es necesaria la presencia del recurso preventivo).

2.3. Actividades o Procesos Reglamentariamente Peligrosos o con Riesgos Especiales.

En esta obra el recurso preventivo será el encargado de la misma, cuyo nombramiento se establece en el Modelo anexo y cuyo cambio se realizará a través de un nuevo Nombramiento.

Deberá vigilar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas en el presente plan por los trabajadores de la contrata y las empresas subcontratistas que intervengan en la misma, se pondrá especial atención en los siguientes casos:

- Montaje, utilización y desmontaje de medios auxiliares, principalmente escaleras.

- Instalación, mantenimiento y reposición de protecciones colectivas: barandillas, líneas de vida, etc., con especial atención a los casos en los que tengan que ser retiradas por motivos de procedimiento de trabajo, establecerá y vigilará la correcta reposición y reinstalación de las mismas, así como las medidas a adoptar mientras han tenido que ser forzosamente retiradas.

- Utilización de maquinaria de obra; deberá vigilar principalmente que toda máquina a utilizar en la obra sea manejada por personal cualificado, también vigilará el estado de las mismas desde el punto de vista de las protecciones necesarias.

- Trabajos con riesgo de caída en altura.

- Trabajos en zanjas y espacios confinados

## 3. Vigilancia de salud

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

La empresa vendrá obligada a realizar reconocimiento médico previo a la admisión y reconocimientos médicos periódicos a todos los trabajadores a su servicio, al menos una vez al año.

El trabajador, con independencia de su categoría profesional, y antes de su admisión en la empresa, será sometido a un reconocimiento médico obligatorio.

Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos reconocimientos.

La vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo en los casos siguientes:

- El reconocimiento será imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo.

- El reconocimiento sirva para verificar si el estado de salud el trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

- Cuando así esté establecido por una disposición legal.

En materia de vigilancia de la salud la actividad sanitaria deberá abarcar una evaluación de la salud de los trabajadores:

- Inicial, después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

- Después de reanudar el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud.

- A intervalos periódicos.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador, así como la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados y nunca podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

No accederá ningún trabajador a la obra sin que haya realizado dicho reconocimiento o se presente el documento de no aceptación o renuncia a ese derecho.

## 4. Primeros auxilios y asistencia sanitaria

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.

Antes de iniciarse los trabajos, el personal seleccionado para llevarlos a cabo recibirá una formación sobre primeros auxilios para casos de fracturas, asfixias y electrocución, así como evacuación de accidentados.

El material de primeros auxilios se guardará en un botiquín que debe contener todos los medios necesarios para la realización de curas de primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará y repondrá periódicamente.

En el Plan de Seguridad y Salud de la obra se contemplará la persona que va a realizar los primeros auxilios. Esta persona será, también, la responsable de la supervisión y reposición del contenido del botiquín, debiendo dejar constancia escrita de ello.

Se informará a todos los trabajadores de la obra (incluidos los de las subcontratas) sobre la localización exacta del botiquín de la obra

## 5. Formación e información de los trabajadores

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado.

Formación

Cada trabajador recibirá una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. La formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario.

La formación se impartirá:

-  En el momento de la contratación.

-  Cuando se produzcan cambios en las funciones desempeñadas por el trabajador.

-  Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La entidad que imparta la formación deberá expedir el correspondiente certificado indicando:

-  El número de horas.

-  La materia.

-  Nombre y firma del técnico responsable de impartir la formación.

El plan de formación será el siguiente:

Información

En segundo lugar, los trabajadores recibirán toda la información relativa a la transmisión de los riesgos o peligros que acechan a los trabajadores en su actividad, así como a las medidas o acciones previstas para combatirla.

El contenido de la información se centrará tanto en los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores como en cada tipo de puesto de trabajo o función, en las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados y en las medidas de emergencia adoptadas.

La información se formalizará a través de los representantes de los trabajadores, sin perjuicio de que cada trabajador sea informado directamente de los riesgos que afecten a su puesto de trabajo o función, así como de las medidas de protección y prevención que debería adoptarse.

## 6. Prevención de riesgos de daños a terceros

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado.

Deben adoptarse las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar que el desarrollo de los trabajos propios de la obra puedan causar daños, personales o materiales, a terceros.

## 7. Documentación sobre seguridad a disponer en la obra

Solamente el o los contratistas deberán cumplimentar lo establecido en este apartado.

- Plan de Seguridad y Salud. El plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa.

- Libro de visitas. Las empresas están obligadas a tener un Libro de Visitas en cada centro de trabajo y a disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios técnicos habilitados. Dicha obligación alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia.

- Libro de incidencias. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias será facilitado por:

a)	El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

b)	La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en él, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa estará obligado, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente, deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

- Libro de Órdenes y Asistencias. El director de obra debe consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

- Libro de subcontratación. Cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar:

· por orden cronológico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

· su nivel de subcontratación y empresa comitente.

· el objeto de su contrato.

· la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de ésta.

· las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo.

· las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido.

· las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional.

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

- Certificación de entrega de los equipos de protección individual.

- La designación del recurso preventivo para requerirle su presencia.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

- Actas de reuniones de coordinación.

## 8. Documentación de máquinas y equipos de trabajo

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado.

- Autorización para uso de la maquinaria. Debe hacerse constar el nombre del trabajador autorizado para el uso de la maquinaria, con identificación de la empresa a la que pertenece el trabajador y la máquina empleada con su correspondiente número de matrícula.

- Verificación y mantenimiento de los equipos de trabajo. Debe acreditarse que la verificación y el mantenimiento de los equipos de trabajo se han llevado a cabo conforme al manual de instrucciones del fabricante.

- Certificado de entrega de los equipos de protección individual. Debe acreditarse que al trabajador le han sido entregados los equipos de protección individual y que ha recibido la información sobre su uso y mantenimiento.

- Manuales de uso y mantenimiento del fabricante de los equipos de trabajo. Las instrucciones del fabricante indicarán el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo.

Por ACOMETIDAS EUROPA, S.L.

# Fdo.: José Alfredo Marcos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

[[TABLA_PRESUPUESTO]]

# B. Pliego de condiciones

## 1.-  CONDICIONES DE INDOLE LEGAL.

1.1  NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.

La ejecución de la obra, objeto del Plan de Seguridad y salud, estará  regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

La obra trata de la ejecución de reparación de la red horizontal de saneamiento del inmueble sito en calle Diego de León, nº 28 de Madrid

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre y modificación ley 54/2003 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto y durante la ejecución de las obras.

El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Orden del 27 de junio de 1.997 por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Que tiene por objeto  promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada:

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- Aprobado por la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- Sobre disposiciones mínimas de señalización en seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV.

Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril. Sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.

Real Decreto 773/1.997 sobre utilización de Equipos de Protección Individual.

Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio. Sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos laborales.

Real Decreto 952/1997. Sobre residuos tóxicos y peligrosos.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio. Sobre la utilización por los Trabajadores de equipos de trabajo.

Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Autonomía de Madrid.

Estatuto de los trabajadores.- Ley 8/1980.- Artículo 19.

Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y Edificación en Madrid, según acuerdo 90/1972 de 29 de Febrero del ayuntamiento de Madrid.

Ordenanzas de señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento de Madrid.

Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre.- Por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de Industria el 31 de Octubre de 1973, así como todas las subsiguientes publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo.

Resto de disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que se han de realizar.

Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre y modificación ley 54/2003 se ocupa de las obligaciones del Promotor, Contratista, Subcontratistas, y Trabajadores Autónomos.

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención, concertará dicho servicio con una Entidad especializada ajena a la Empresa.

La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el Artículo 23 de dicha Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

El Empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud, según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE.

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad  como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de la ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

## 2.  CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.

2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcción temporales o móviles”. El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.

En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud.

En el artículo 8 del R.D. 1627/97 se reflejan los principios generales aplicables al Proyecto de obra.

  - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaboradores.

  - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa.

El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.

  - LIBRO DE INCIDENCIAS.

El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento.

  - APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.

El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y salud, y serán presentadas a la Propiedad para su abono.

  - PRECIOS CONTRADICTORIOS.

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados en el Plan de Seguridad y salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, éstos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y salud o por la Dirección Facultativa en su caso.

## 3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA

  - EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

R.D. 773/1997 de 30 de Mayo.- Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6, y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.).

Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización en el trabajo.

En el Anexo III del R.D. 773/1997 se relacionan las actividades a modo enunciativo que puedan requerir la utilización de los E.P.I.

En el Anexo I del R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I.

En el Anexo IV del R.D. 773/1997, se indica la evaluación de los E.P.I. respecto a:

- Riesgos.

- Origen y forma de los riesgos.

- Factores que deberán tenerse en cuenta desde el punto de vista de la seguridad para la elección y utilización del equipo.

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre establece las condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los EPI fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este R.D.

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las características y condiciones de los siguientes elementos:

- Articulo 142.- Ropa de trabajo.

- Articulo 143.- Protección de la cabeza.

- Articulo 144.- Protección de la cara.

- Artículo 145.- Protección de la vista.

- Artículo 146.- Cristales de protección.

- Artículo 147.- Protección de los oídos.

- Artículo 148.- Protección de las extremidades inferiores.

- Artículo 149.- Protección de las extremidades superiores.

- Artículo 150.- Protección del aparato respiratorio.

- Artículo 151.- Cinturones de seguridad.

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV, regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados.

- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

- Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las características y condiciones de los siguientes elementos:

- Artículo 17.-  Escaleras fijas y de servicio.

- Artículo 18.-  Escaleras fijas de servicio.

- Artículo 19.-  Escaleras de mano.

- Artículo 20.-  Plataformas de trabajo.

- Artículo 21.-  Aberturas de pisos.

- Artículo 22.-  Aberturas en las paredes.

- Artículo 23.-  Barandillas y plintos.

Redes perimetrales.- Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzado en rombo de 0,5 mm. y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.

Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

La Norma UNE 81-65-80, establece las características y requisitos generales que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caídas de altura.

La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970, regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245.

Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas de obligado cumplimiento sobre los andamios suspendidos,

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea de be de ser realizada por el Delegado de Prevención , apartado “d”, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que determine en cada caso y que como pauta general indicamos a continuación.

- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.… (Semanalmente).

- Elementos de andamiajes, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc.… (Semanalmente).

- Estado del cable de las grúas-torre, independientemente de la revisión diaria del gruísta (Semanalmente).

- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas etc… (Semanalmente).

- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc… (Semanalmente).

- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc… (Semanalmente).

Para cada proyecto específico es conveniente elaborar unas fichas en las que figuren los elementos que consideremos necesaria una vigilancia periódica.

  - ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES.

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99.

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.

  - MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124.

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85 de 8 de Noviembre (Grúas-Torre).

Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras aprobadas por Orden de 28 de Junio de 1.988.

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM—3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas autómotoras aprobada por Orden de 26 de Mayo de 1989.

Normas para la instalación y utilización de grúas en obras de construcción, aprobadas por Acuerdos Plenarios de 21 de Marzo de 1975; 27 de Junio de 1975 y 28 de Marzo de 1977 del Ayuntamiento de Madrid.

Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.

Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

  - INSTALACIONES PROVISIONALES.

Se atenderán al dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV.

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula sus características y condiciones en los siguientes artículos:

- Servicios higiénicos.- Artículos 38 a 42.

- Locales provisionales y trabajos al aire libre.- Artículos 44 a 50.

- Electricidad.- Artículos 51 a 70.

- Prevención y Extinción de Incendios.- Artículos 71 a 82.

- Instalaciones Sanitarias de Urgencia.- Artículo 43.

Las condiciones expuestas se complementarán con las particulares de cada proyecto específico.

## 4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.

Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones  expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Plan, sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el  presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente precediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6. de las Condiciones de Índole Facultativo.

Las condiciones expuestas se complementarán con las particulares de cada proyecto específico.

# F. ANEXOS AL PLAN

- Modelo de Recurso Preventivo en obra.

- Modelo de Adhesión de las Subcontratas al Plan de Seguridad y Salud.

- Cartel informativo de los Teléfonos y Centros de Emergencia.

Nombramiento trabajador como  RECURSO PREVENTIVO.

Fecha

Muy Sr. Mío:

Por la presente le comunicamos que de acuerdo a las conversaciones mantenidas, ACOMETIDAS EUROPA S.L  ,ha decidido designarle  en calidad de RECURSO PREVENTIVO  en virtud de lo previsto  en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sobre  la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos. Asumiendo de esta forma la  vigilancia en el cumplimiento de las actividades preventivas, y debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. Estando acreditado  su conocimiento, cualificación y experiencia suficiente en las actividades o procesos ; así como   la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico.

Como aceptación del nombramiento y acuse de recibo, le rogamos firme el duplicado de esta comunicación.

Atentamente

Recibido: [[RECURSO_PREVENTIVO]].

Fdo. ....................................................

JUSTIFICANTE DE ENTREGA

DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

[[FECHA_PLAN]]

CENTRO DE TRABAJO:

SITUACIÓN:

D. [[JEFE_OBRA]]como Jefe de Obra de ACOMETIDAS EUROPA, S.L., comunica a D......................... responsable de la empresa ....................................... de que sus trabajadores deberán :

- Conocer los riesgos para la seguridad y salud, tanto aquellos que afecten a todos en su conjunto, como a cada tipo de puesto de trabajo y cumplir y respetar todas las medidas preventivas que constan en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, para lo cual se hace entrega del mismo.

ACOMETIDAS EUROPA, S.L.  			     			Recibí

(SUBCONTRATA)

Fdo : .................					Fdo: ……………………………								(Nombre y apellidos de quien lo reciba)

TELEFONOS DE URGENCIA

| BOMBEROS | 080 |
| --- | --- |
| POLICIA MUNICIPAL | 092 |
| POLICIA NACIONAL | 091 |
| GUARDIA CIVIL | 062 |
| PROTECCION CIVIL | 91.580.52.89 91.537.31.00 |
| EMERGENCIA SANITARIA | 061 |
| AMBULANCIAS – URGENCIAS | 112 |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN. | 91 586 80 00 |
| TOXICOLOGIA | 91.562.04.20 |
| MUTUA A.T. E.P. ASEPEYO | 900 151 000 |

Una copia de esta ficha se expondrá en lugar visible próximo al teléfono. Informarse de los centros asistenciales que dispone la mutua ___________ _______mas cercanos al lugar de trabajo.